Форма №2

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ-ЗАСТРОЙЩИКА

Государственное

предприятие «БелЭкспо»

Требования при проектировании и строительстве выставочных стендов в Минском Международном Выставочном Центре

Представитель компании, предоставляющий документы для согласования в Отдел Выставочного Строительства и Дизайна, должен иметь при себе полный пакет документов по строительству стенда и быть компетентным в вопросах, связанных с проектом.

Проекты стендов, предоставляемые в ОВСиД, должны содержать:

дизайн-проект, техническое описание, чертежи с указанием размеров и используемых материалов.

ОВСиД может запросить дополнительную информацию по проекту стенда.

Требования организаторов выставок к проектам стендов являются обязательными.

Согласно Техническому регламенту:

- максимальная разрешённая высота стендов, включая дополнительные конструкции, не должна превышать 5,5 метров;

- выставочные стенды должны иметь стены высотой не менее 2,5 метра и иметь напольное покрытие;

- видимые наружные поверхности стен выше 2,5 метров должны быть обязательно задекорированы с использованием белого непрозрачного материала, без надписей, логотипов и других изображений.

- не допускается открытая прокладка электропроводки по стенам, прилегающим к стендам других       застройщиков;

- все элементы выставочной экспозиции должны располагаться в пределах арендуемой площади;

- во время монтажа, на каждом выставочном стенде должна быть установлена информационная табличка с указанием фирмы застройщика, Ф.И.О. и номером мобильного телефона лица, ответственного за выполнение требований Технического регламента, правил организации работ застройщиков выставочных стендов и экспозиций на территории ММВЦ и соблюдение правил пожарной безопасности;

- все работы по монтажу / демонтажу конструкций и распаковке тары (ящики, поддоны, паллеты и т.п.) должны производиться в пределах застраиваемой площади, все проходы должны быть свободны от тары, строительных материалов, конструкций и оборудования;

- двери, выходящие в проход, должны открываться внутрь;

- разрешается использоваться только травма безопасное стекло, прошедшее специальную обработку («триплекс», закалённое или органическое);

- все конструкции должны быть спроектированы с учётом условий и предполагаемых нагрузок, возникающих во время монтажа экспозиции и проведения выставки;

- необходимо учитывать нагрузки от размещаемых экспонатов и нагрузки, возникающие от воздействия людей (в том числе и случайные столкновения);

- отдельно стоящие элементы выставочной экспозиции, а также примыкающие к основной конструкции стены, арки, пилоны, цветочницы и т.д., должны иметь свою собственную достаточную устойчивость за счёт увеличения площади и массы опорной части, крепления к полу – подиуму, установки откосов и других дополнительных жёстких связей;

- все потолочные и балочные конструкции должны иметь несущую основу из прочных материалов (металл, деревянный брус достаточной прочности);

- во время монтажа экспозиции необходимо проводить проверку на прочность и устойчивость всех конструкций и отдельных элементов, испытывающих нагрузки от собственного веса, воздействия людей, установленного дополнительного оборудования и экспонатов.

Запрещается :

- строительство стендов из гипсокартона или с его использованием;

- использование во время монтажа/демонтажа брендов и логотипов сторонних выставочных компаний на одежде, оборудовании, стремянках, инструментальных ящиках и т.д.;

- использование триз трубы в качестве основного опорного элемента стенда;

- размещение светильников в проход на высоте ниже 3 метров;

- порча имущества генерального застройщика (мебель, материалы, ковер, инструмент, стропы и т.п.);

- проведение распиловочных, строгальных и лакокрасочных работ, связанных с полной покраской конструкций стенда.

- наличие и использование электропил на застраиваемой площади в том числе: ленточных, цепных, отрезных, торцовочных, циркулярных, радиальных и тому подобных, а так же использование ручного электролобзика (ручного электроинструмента), не оборудованного пылесосом.

Двухэтажные стенды:

- проект двухэтажного стенда должен включать в себя статический расчёт несущей возможности и пространственной жёсткости силовой конструкции;

- не допускается укрепление силовой конструкции элементами из легко разрушаемых материалов (МДФ, ДСП, и т.д.);

- все элементы, укрепляющие силовую конструкцию, должны быть смонтированы до того, как будет установлена лестница и до обшивки стен отделочными материалами (МДФ, ДСП и т.д.);

- элементы подиума, установленные под опоры несущей конструкции, должны выдерживать нагрузку не менее 2500 кг/м²;

- конструкция маршевой лестницы должна быть испытана на прочность при условии одновременного нагружения всех ступеней весом 90 кг;

- каждая отдельная ступень лестницы должна выдерживать нагрузку не менее 350 кг;

- ширина проходной части лестницы должна быть не менее 900 мм;

- ширина ступеней лестницы должна быть не менее 250 мм;

- высота всех ступеней должна быть одинаковой;

- угол наклона лестницы не более 36° от горизонтальной оси;

- лестница в обязательном порядке оборудуется перилами;

- открытые и остеклённые пролёты второго этажа в обязательном порядке оборудуются ограждениями;

- перила лестницы и ограждение второго этажа должны иметь высоту не менее 1100мм и выдерживать боковую нагрузку не менее 100кг.;

- ограждение должно препятствовать возможности каким-либо предметам скатиться по полу и выпасть с высоты второго этажа;

- каркасы стен второго этажа, в которых используются лёгкие, тонкие заполнения, должны иметь жёсткое страховочное ограждение на высоте 1100 мм от уровня пола и выдерживать боковую нагрузку не менее 100 кг;

Строительство стендов и каркасно-тентовых конструкций на открытой площади ММВЦ.

Каркасно-тентовые конструкции – это сооружения различных форм и размеров с несущим металлическим каркасом (павильон, шатёр, навес, палатка т.п.), выдерживающие ветровые, дождевые и снеговые нагрузки.

Требования к проектированию и установке конструкций на открытой площади ММВЦ:

- максимальная разрешённая высота стендов и каркасно-тентовых конструкций (КТК) на открытой территории -  не более 6 метров;

- все элементы уличных стендов и КТК должны располагаться в пределах арендуемой площади;

- обязательные конструктивные особенности уличных конструкций: наклонная «крыша» (угол наклона не менее 30 градусов), наличие диагональных стяжек периметра стен, нижний металлический профиль, связующий опоры;

- при проектировании и строительстве стендов и КТК на открытой площади необходимо учитывать ветровые (0,5 кН/м2=100 км/ч или 28 м/с) и снеговые (70 кг/1 м.кв.) нагрузки, соответствующие данному ветровому региону;

- уличные стенды и конструкции должны противостоять ветровым нагрузкам за счёт собственного веса и веса опорной части (используется балластный пол, утяжелители/пригрузы);

- запрещается закрепление стендов и конструкций к основанию (поверхности) открытых и закрытых выставочных площадей методом заглубления (в том числе анкерными болтами);

- для согласования установки КТК застройщик обязан дополнительно предоставить ксерокопию технического паспорта с печатью завода-изготовителя, с описанием вышеперечисленных технических характеристик, метода сборки и установки конкретного варианта конструкции, а также документы, перечисленные в п.2.2.1 договора с застройщиком. ОВСиД может затребовать расчёт на устойчивость конструкции при ветровой нагрузке, настоять на проведении дополнительной независимой экспертизы по проверке проектной документации, а также самого стенда и/или КТК после их установки.

Иные конструкции, не подходящие под определение «каркасно-тентовая конструкция» или «стенд», согласовываются с дирекций ММВЦ.

Противопожарные требования:

- при проектировании стендов необходимо выполнять требования пожарной безопасности согласно действующим нормам и правилам;

- двухэтажные стенды в обязательном порядке оборудуются датчиками противопожарного оповещения с выходом сигнала на соответствующие службы;

Требования составлены на основании:

Технического регламента ММВЦ;

СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

С ПРАВИЛАМИ организации работ застройщиков и требованиями при проектировании и строительстве выставочных стендов на ММВЦ ознакомлен и согласен.

Руководитель компании Застройщика ______________________________/ Ф.И.О./

М.П.                                                                            (подпись)